DOSA® 1

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Cпециально разработана для применения в качестве эффективного трансформирующего агента для любых типов крахмальных(природных и синтетических) обойных клеёв, а также адгезивных материалов, используемых в производстве картона и гофрокартона, бумажной упаковки (бумажных пакетов, крафт-мешков). Продукт предназначен для жидких твердеющих клев, клев постоянной липкости и клев-расплавов. Преобразовывает стандартные обойные клеи в материалы «премиум-класса». Обладает превосходной совместимостью с клеями для бумажных мешков, обоев и текстильных конусов. Для материалов ручного и механизированного приготовления клеевой эмульсии.

СВОЙСТВА

Гарантирует большую прочность склеивания(усиление адгезии), повышение влагопрочности клеевого шва и улучшение сопротивление сдвигу. В процессе приготовления крахмальной эмульсии обеспечивает отсутствие комков, сгустков, нерастворимого осадка. Сохраняет высокие клеящие способности крахмальной эмульсии в течение длительного времени. Позволяет растворяться крахмалу в холодной воде. Повышает укрывистость приготовленного крахмального клея.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- обеспечивает высокую седиментационную устойчивость клеевого раствора

- возможность работы гофрировального агрегата на высоких скоростях

- ускорение времени приготовления крахмальной суспензии

- невосприимчивость к температуре воды затворения

- экологически безопасна, нейтральный запах

- быстро стабилизирует вязкость системы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ		ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рекомендуемая дозировка химической добавки

Рабочая дозировка КД DOSA 1 составляет от 0,2 до 1,0 % по масс. при применении в крахмальных клеях для обоев и бумажной упаковки. Точная дозировка подбирается опытным путем для каждого конкретного вида крахмала с учетом технологической схемы и применяемого оборудования.

| Вид показателя | Нормативные показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белый сыпучий порошок |
| Содержание влаги | ≤ 3 % |
| Насыпная плотность | 500±50 кг/м³ |
| рН 10 % раствора | 7,0±1,0 |
| Содержание ионов хлора | ≤ 0,02 % |
| Содержание щелочи | ≤ 0,3% |

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковывается в бумажные мешки с полипропиленовым вкладышем по 25 кг. Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Выдерживает многократное замораживание и размораживание. Срок хранения – 12 месяцев от даты производства. Условия хранения – при температуре от 0 °С до +30 °С в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Необходимую консультацию можно получить у наших специалистов отдела технического сопровождения продукции и экспертизы.

ЧУЛЬБА Павел Сергеевич					             	             Моб: 8 (926) 589-26-47

Менеджер по развитию		    				              Email: chulba.p@afaya.ru